| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

4113

南阳市地方标准

DB 4113/T XXXX—2025

山地旅游景区雷电灾害防御技术规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

南阳市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般规定	2

5 防御准备	2

6 灾害防御	4

7 灾后处置	5

8 雷电防护装置的检测与维护	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由南阳市气象标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：南阳气象站、南阳市气象灾害防御技术中心。

本文件主要起草人：程传军、刘建青、白丹丹。

山地旅游景区雷电灾害防御技术规范

范围

本文件规定了山地旅游景区雷电灾害防御规定的术语和定义、基本要求、防御准备、灾害防御、灾后处置等内容。

本文件适用于山地旅游景区雷电灾害防御工作，其他旅游景区可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16766　旅游业基础术语

GB/T 21714.1　雷电防护 第1部分:总则

GB 50057-2010　建筑物防雷设计规定

QX/T 116　重大气象灾害应急响应启动等级

QX/T 264　旅游景区雷电灾害防御技术规定

QX/T 342　气象灾害预警信息编码规定

QX/T 231-2014　古树名木防雷技术规定

QX/T 189-2013　文物建筑物防雷技术规定

QX/T 262　雷电临近预警技术指南

河南省雷电易发区域及防范等级划分

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

雷电易发区

按照雷电易发程度，将全省划分为4个等级即：高易发区、较高易发区、中易发区及低易发区。

旅游景区

以旅游及其相关活动为主要功能或主要功能之一的空间或地域。具有参观游览、休闲度假、康乐健身等功能，具备相应旅游服务设施并提供相应旅游服务的独立管理区。该管理区应有统一的经营管理机构和明确的地域范围。

[来源：GB/T 17775-1999,定义3.3.1]

旅游者

离开惯常环境（一个人的日常工作或学习、居住和人际交往的环境）旅行，时间不超过12个月，且 不从事获取报酬活动的人。

[来源：GB/T 16766-2017,定义2.2]

文物建筑

公布为不可移动文物的建筑和构筑物。

[来源：QX/T 189-2013,定义3.1]

古树

树龄在100年以上的树木。

[来源：QX/T 231-2014,定义3.1]

名木

珍贵稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木。

[来源：QX/T 231-2014,定义3.2]

雷电灾害

由雷电直接或间接引起的给人类和社会经济造成损失的灾害现象。

[来源：GB/T 36742-2018,定义3.2]

雷电临近预警

对0-2h内雷电活动的发生时间、区域及发生概率作出估计和警告。

[来源：QX/T 262-2015,定义2.3]

雷电灾害风险评估

根据雷电及其灾害特征进行分析，对可能导致的人员伤亡、财产损失程度与危害范围等方面的综合风险计算，对项目功能分区布局、防雷类别与防雷措施确定等提出建设性意见的一种评价方法。

[来源：QX/T 85-2007,定义3.1]

防护装置

LSP 用于减少闪击击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部防雷装置和内部防护装置组成。

[来源：GB50057-2010,定义2.0.5]

一般规定

山地旅游景区的雷电灾害防御，应在调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律、旅游景区特点等基础上，确定防护措施。

山地旅游景区的游道、观景平台、索道系统、电气和电子系统、游乐园 （场）、水景设施、古树名木及其他空旷地带等易发生雷电灾害的场所，应在雷电灾害风险评估的基础上，采取综合防雷措施。

山地旅游景区雷电灾害风险评估应符合 GB/T 21714.2-2014 的要求。

山地旅游景区应建立雷电监测预警系统，并制定应急预案。

山地旅游景区防雷装置每年雷雨季节前应进行安全检测。

防御准备

设立雷电灾害防御组织机构

山地旅游景区应设立雷电灾害防御组织机构，由旅游景区经营管理机构主要负责人、气象信息员和安全保卫等人员组成，具体负责本景区雷电灾害普查、防御规划及应急预案编制、防御知识普及、雷电灾害监测、基础设施建设和应急处置等工作。

开展雷电灾害普查

山地旅游景区应对景区内与雷电灾害有关的以下情况进行普查：

地理环境、景点分布及景区旅游者容量和开放时间；

雷电灾害易发生区域或地点；

历史上已发生的雷电灾害时间、区域或地点、次数、强度和造成的损失；

旅游宾馆（饭店）和医疗机构分布及其服务能力

编制雷电灾害防御规划与应急预案

山地旅游景区雷电灾害防御规划

山地旅游景区应依据雷电灾害普查结果，进行雷电灾害风险评估，编制能够满足景区防御和应急处置可能发生的雷电灾害需要的规划。旅游景区雷电灾害防御规划应包括以下内容：

- 防御原则和目标；

雷电灾害发生发展规律和现状；

防御和应对突发雷电灾害所必需设备和基础设施的统筹安排。

山地旅游景区雷电灾害应急预案

山地旅游景区应依据雷电灾害普查和风险评估结果、灾害预警和应急响应机制等内容，编制雷电灾害应急预案。雷电灾害应急预案应包括以下内容：

- 编制目的、原则、依据和适用范围；

应急组织指挥体系与职责；

预警信息发布条件与发布流程；

应急人员与物资准备；

应急响应等级和相应措施；

灾情报告；

灾害防御工作总结，规划与预案修订等。

普及雷电灾害预防知识和抢险救援常识

山地旅游景区应对本单位职工开展有关雷电灾害预防知识、抢险救援应急常识宣传普及活动，对雷电灾害应急抢险救援人员开展相关抢险技能培训，并进行必要应急演练。

山地旅游景区应对旅游者开展有关雷电灾害预防知识和避险、互救应急常识宣传。

开展雷电灾害监测工作

山地旅游景区宜根据景区地理特征和易发生雷电灾害时间、地点、强度，开展相应雷电灾害监测工作。

开展雷电灾害监测工作应使用符合气象行业主管部门规定的技术要求，并经审查合格具备检定证书和在检定合格有效期的监测设备。

山地旅游景区可根据当地通信条件，选择具有相关雷电自动监测功能的自动气象站或人工观测仪器。

建设雷电灾害防御基础设施

雷电灾害预警信息接收、传播、报警设施

山地旅游景区应建立健全有线与无线相结合的通信设施，以确保旅游景区与所在地县级人民政府气象灾害防御指挥部、气象主管机构所属气象台站以及有关部门或单位通信畅通；建设包括广播、电子显示屏、固定电话等气象灾害信息传播设施，以确保雷电灾害预警信息及时传播；设置固定报警电话，以满足报警或遇险人员求助需要。

避险场所

山地旅游景区应在雷电灾害多发区，建设供旅游者使用的雷电灾害应急避险场所，并按照DB46/T 549的要求设置明显标志。

雷电防护装置

山地旅游景区建设、安装在雷电灾害多发区的建（构）筑物、设施，应按照QX/T 264—2015规定建设雷电防御设施，并进行定期检测。

标明应急撤离通道、路线

旅游线路较为复杂的山地旅游景区，应显著标明应急安全撤离通道、路线，并保证其畅通。

配备应急用品、工具

山地旅游景区应根据雷电灾害应急救援工作需要，在有关场所配备必要的应急用品（如设置隔离区用的隔离桩、绳、带，救援用的急救包、救生衣、担架、急救绳索等）、工具（如铁锹、扫帚等），并进行定期检查、维护，使其处于良好状态，确保能够正常使用。

灾害防御

灾害预警

山地旅游景区雷电灾害防御组织机构要认真研判所在地气象主管机构所属气象台站发布的雷电灾害预报预警信息，密切关注景区及其周围地区天气变化趋势，深入分析、评估可能造成的影响和危害，当预测旅游景区未来可能发生相关雷电灾害时，应及时通过有效途径或方式发布预警信息，开展隐患排查，安排应急抢险救援人员进入岗位，做好启动应急响应的各项准备工作。同时向旅游者宣传预防和避免、减轻雷电灾害损害的相关常识，公布咨询、求助电话和应急避险场所具体地址、到达路径，以及应急安全撤离通道、路线。

预警响应

雷电灾害发生并达到雷电灾害应急预案启动条件时，山地旅游景区雷电灾害防御组织机构应及时启动雷电灾害应急响应，同时报告所在地人民政府或应急指挥机构（必要时可越级上报），并根据已经发生或 可能发生的灾害情况以及已经造成损失和影响或可能造成的损失和影响，采取相应下列一项或者多项措施：

- 暂停有关设施运行；

设置雷电灾害危险区，组织旅游者撤离该区域；

关闭部分景区，组织旅游者撤离该部分景区；

关闭全部景区，组织旅游者撤离景区。

当雷电灾害对山地旅游景区造成的损失和影响超出景区自身控制或抢险救援能力时，山地旅游景区雷电灾害防御组织机构应请求所在地人民政府及有关部门或单位予以支援。

灾后处置

雷电灾害结束后，山地旅游景区应对雷电灾害造成的损失及雷电灾害起因、性质、影响等问题进行调查、评估与总结，分析雷电灾害应对处置工作经验教训，制定维修、重建被损坏建（构）筑物、设施和恢复景区开放计划，修订完善雷电灾害防御规划和应急预案，按有关规定配合相应部门开展灾情核定，并向所在地人民政府或应急指挥机构及有关部门报告相关情况。

雷电防护装置的检测与维护

山地旅游景区的雷电防护装置应按 GB/T21431的要求，由当地具有检测资质的机构每年检测一次。

山地旅游景区内的新建、改建、扩建项目，应根据建设项目防雷工程施工进度进行跟踪检测。

山地旅游景区雷电防护装置的维护应符合下列要求：

- 检查接闪杆、接闪带（网、线)、杆塔和引下线的腐蚀情况及机械损伤等，若有腐蚀、损伤，应及时修复，特别是在断接卡或接地测试点处，应进行电气连续性测量；

测试接地装置的接地电阻值，若测试值大于规定值，应检查接地装置和土壤条件，找出变化原因，采取有效的整改措施；

检测内部防雷装置和设备（金属外壳、机架)等电位连接的电气连续性，若 现连接处松动或断路，应及时修复；

检查各类电涌保护器的运行情况，若发现接触不良、灼伤、漏电、发热等，应及时处理。

参考文献

[1]　全国人大常委会办公厅.中华人民共和国突发事件应对法[J].经济管理文摘, 2007, 28(021):44-48.

[2]　法律出版社大众出版编委会,况杰,周君.中华人民共和国旅游法[M].法律出版社,2013.

[3]　全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国气象法[M].法律出版社,2016.

[4]　国务院法制办.气象灾害防御条例[M].中国法制出版社,2010.

[5]　国务院.国家突发公共事件总体应急预案[J].中国中医基础医学杂志,2006,12(1):3.

[6]　中国气象局.国家气象灾害应急预案[EB/OL].[2010-3-8].
https://www.cma.gov.cn/2011zwxx/2011zflfg/2011zxzfg/201110/t20111027_135247.html

[7]　中国气象局.防雷减灾管理办法[EB/OL].[2025-3-31].
https://www.cma.gov.cn/gzk/202504/t20250429_7036385.html

[8]　国家旅游局.旅游景区质量等级管理办法[EB/OL].[2012-5-9].
https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zcfg/gfxwj/202012/t20201204_906214.html

[9]　河南省人民代表大会常务委员会.河南省气象灾害防御条例[DB].[2020-6-4].
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE3MzZiYjE5ZDAxNzM2YmYzMzQ0MzAwNTM