| ICS | 01.040.65 |
| --- | --- |
| CCS |  |

4113

河南省南阳市地方标准

DB 4113/T XXXX—XXXX

香菇标准化基地建设技术规程

Mushroom factory rod technical specification

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

南阳市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河南省南阳市农业农村局提出并归口。

本标准起草单位： 西峡县农业农村局、西峡县市场监督管理局、西峡县食用菌发展中心、河南省农科院西峡分院、南阳市科学院、西峡县农业种植推广中心、西峡县食用菌科研中心

本标准起草人：王栓成、李红梅、黄波、李文成、马骏、程丰多、冯翩翩、杨虎、冯涛、黄晓继、程书苗、张建晓、刘欣、李新、石保义、郑隆玉、沈红侠、张艾改、谢秉冰、李征、王甜甜、刘昌浩、于旭昊、杨轹文、王昊远、李渊

香菇标准化基地建设技术规程

- 1 范围

本标准规定了香菇标准化基地建设技术规程的术语和定义、规模要求、棚架建设要求、场地要求、基地布局、出厂检验、运输和生产档案等。

本标准适用于香菇标准化基地建设。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749         生活饮用水卫生标准

GB/T 12728      食用菌术语

GB/T 13912      金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB/T 19170      香菇菌种

QB/T 2000       塑料经编遮阳网

NY/T 1224       农用塑料薄膜安全使用控制技术规范

- 3 术语和定义

GB/T12728界定的以及下列术语和定义适用于本标准

- 3.1 标准化基地

指按照特定标准和要求进行规划、建设、生产管理，实现香菇规模化、标准化、安全化生产的固定场所。

- 3.1.1 香菇外棚架

是指香菇栽培中主体最外层栽培结构，主要具备遮阳、降温、调节光线的外遮阴大棚。

- 3.1.2 香菇内棚架

是指建在香菇种植外棚内部的小拱棚，内棚放出菇菌棒架，主要调控棚内环境的装置设施。

- 3.1.3 菌棒架

指放置香菇出菇菌棒的架子。

- 3.2 规模要求

3.2.1 以南阳市周边山区市县为主线。

3.2.2 以县或镇为单元进行建设，规模则由小到大、先易后难。

3.2.3 一般基地规模菌袋不低于20万袋，菇棚数量在20棚以上。

- 3.3 遮阳棚外棚架

3.3.1 柱子为100mm×100mm×2.5mm,高5m，间距4m,跨度8m.

3.3.2 上下两层遮阳网间距1m；上层用黑白遮阳网，白面向上，黑面向下，下层用黑遮阳网。

3.3.3 材料全部用热镀锌管,质量符合GB/T1 3912要求。

- 3.4 香菇内棚架

3.4.1 内棚外拱棚尺寸为长15m～25m，高3m，宽6.2m。

3.4.2 香菇菌棒架：柱间距1.5m，层数7-8层，每层间隔0.25m。

3.4.3 内棚地面铺页岩砖或砂砾。

3.4.4 内拱棚外两层膜，一层塑料膜，一层黑白膜。

3.4.5 拱棚采用全自动卷膜器。

3.4.6 棚内加自动化喷淋及降温系统，智能化环境检测及显示系统。

3.4.7 全部采用热镀锌管，棚架焊接面要求平滑，不得粗糙带毛刺。

- 4 要求

4.1 场地要求

4.1.1 场地选址

交通方便、水源干净充足、地势平坦、通风良好、生态条件好、远离污染源，具有可持续生产能力的农业生产区域。

4.2 棚架布局

棚架长度南北放置，每棚间隔2m。

4.2.1 地势要求

地势平坦、排水良好。

4.2.2 通风要求

通风透气、光照适中。

4.3 卫生要求

4.3.1 基地内外环境要达到净化标准。即：无杂草、无垃圾、无废（坏）袋、无脏乱及乱搭、乱建现象。

4.3.2 基地周围应具有天然或人工的有效隔离带。

4.3.3 基地周围无污染源、化工厂、造纸厂、专业饲养场、厕所、垃圾处理厂、医院及污水排放渠等。

4.4 材料要求

4.4.1 钢材

全部用热镀锌管，质量符合GB/T1 3912要求。

4.4.2 遮阳网

遮光、抗风，遮阳率60%～90%，遮阳网符合QB/T 2000要求。

4.4.3 塑料薄膜

PE塑料薄膜符合 NY/T 1224要求。

4.4.4 卷膜器

低压自动卷膜，符合JB/T 13079的要求。

- 5 基地道路

5.1 通往基地的道路要达到硬化标准；宽度，主路不少于6m，侧路不少于4m；路沿石材质选用混凝土或花岗岩，道路两旁应设置绿化带。

5.2 基地内生产道路要硬化，宽度不少于3m。

5.3 棚架内通道要铺页岩砖或沙粒达到绿化标准；基地内道路也要达到硬化标准。

- 6 排水系统

6.1 基地内排水系统要网络化，道路下建排水管道。每棚架间距内应有排水沟，棚下有凹槽，便于下雨和注水时漏水排出。

6.2 基地排水系统要合理规划，建设质量要达到建设标准。

- 7 基地用水

基地生产用水应达到饮水标准，符合GB 5749要求，如：自来水、深井水等，并安装供水管道系统。

- 8 电路要求

8.1 使用符合标准的导线和电器器材。

8.2 配备装置保护功能：安装总配电箱、分配电箱、设备开关箱、线路穿管保护等。

8.3 可靠接地防触电核心措施：具备可靠接地防触电核心措施。

8.4 基地内线路要整齐化一，不得乱拉乱接，乱按乱装。

- 9 烘干房要求

9.1 建设与基地生产规模相匹配的烘干房。

9.2 供热方式采用无污染清洁能源电或气等。

9.3 烘干房配备设备：筛子、排气扇、供热通道、指针式温度表、自动控温装置

- 10 冷库要求

10.1 建设与基地生产规模相匹配的冷库。

10.2 严格遵循国家标准GB 50072建设。

- 11 档案 记录

11.1 菇棚材料采购与验收记录（名称、来源、数量、质量、供应商）

11.2 基地建设(开工时间、建设周期，竣工时间，建设单位)

11.3 基地验收（验收时间、验收单位、验收人员、验收合格报告）

11.4 烘干房建设(开工时间、建设周期，竣工时间，建设单位)

11.5 冷库建设(开工时间、建设周期，竣工时间，建设单位)

11.6 档案

11.6.1 基地建设设计单位、基地建设图纸、施工单位、开工时间、施工周期、竣工时间、验收单位、验收时间。

11.6.2 建筑材料、建筑数量、建筑尺寸等应记录在档。